PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Nazwa zadania:

Zaprojektowanie oraz wybudowanie budynku zaplecza klubu sportowego (szatnie – łaźnie) wraz z infrastrukturą.

Adres obiektu budowlanego:

dz. nr 525/3 i 525/5, obręb IX ŻARKÓW, miasto Głogów, powiat głogowski.

Kody CPV:

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Zamawiający:

Zamawiającym jest Chrobry Głogów S.A.

Opracował:

Data opracowania

- SPIS ZAWARTOŚCI

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1. Opis stanu istniejącego, opis wymagań inwestora

1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu

1.4.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich planowanej funkcji

1.4.2. Ogólne planowane do uzyskania funkcje użytkowe obiektu

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych

1.5.1. Powierzchnie użytkowe pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji

1.5.2. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaźnik pow. ruchu

1.5.3. Inne powierzchnie nie związane z projektowanym programem funkcjonalno-użytkowym

1.5.4. Określenie możliwych przekroczeń przyjętych parametrów

1.6. Wymagania inwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.6.1. Przygotowanie terenu budowy

1.6.2. Wymagania dotyczące architektury

1.6.3. Wymagania dotyczące funkcji

1.6.4. Wymagania dotyczące konstrukcji

1.6.5. Wymagania dotyczące instalacji

1.6.6. Przyłącza instalacji

1.6.7. Roboty wykończeniowe wewnętrzne

1.6.8. Roboty wykończeniowe zewnętrzne

1.6.9. Zagospodarowanie terenu

1.6.10. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

1.6.11. Warunki wykonania odbioru robót budowlanych

2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

2.1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia  budowlanego

2.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych stanowiące załącznik do programu

2.4.  Pozostałe dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych.

3. Załączniki

3.1. Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3.2. Wypis z rejestru gruntów

3.3. Aktualna mapa do celów projektowych

3.4. Opinia geotechniczna

3.5. Wypis i wyrys z MPZG

3.6. Wycinek z mapy sytuacyjnej

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis stanu istniejącego, opis wymagań Inwestora

Na istniejących działkach zlokalizowane jest boisko do piłki nożnej z nawierzchnią naturalną pozostałości zaplecza socjalno-szatniowego, trybuna widowiskowa ziemna, ogrodzenia 
i piłkochwyty oraz podziemna infarstruktura techniczna.

Planuje się zaprojektowanie zagospodarowania terenu wraz z budową budynku zaplecza sportowego (szatnie, łaźnie z pomieszczeniami uzupełniającymi jak magazyny, pomieszczenia obsługi i pomiesczzenia techniczne (kotłownia), komunikację wokół budynku oraz boisko treningowe natruralne wraz z podbudową, odwodnieniem i nawodnieniem automatycznym 
o wymiarach pola gry 100m x 64m z oświetleniem treningowym, boisko z nawierzchnią syntetyczną o powierzchni 30m x 62m wraz z podbudową, odwodnieniem i oświetleniem treningowym, wyposażeniem oraz ogrodzeniem, w pozostałej części zagospodarowania planuje się zaprojektować nawierzchnię naturalną wraz z podbudową, odwodnieniem i nawodnieniem automatycznym oraz ogrodzeniem jako miejsce do teningów piłkarskich. Przy budowie biosk należy przewidzieć budowę zbiornika retencyjnego z którego podłączenia pozwolą nawadnianiać boiska.  Budynek należy zaprojektować na planie bryły regularnej (prostokąta) 
o maksymalnych gabarytach  zewnętrznych 24,0 x 20,0 m. Realizacja zadania podzielona zostanie na  2 części:

Część pierwsza robót – związana z budową budynku zaplecza klubu sportowego (szatnie - łaźnie) wraz z infrastrukturą

Część druga robót – związana z zagospodarowaniem terenu budowy boisk zgodnie 
z opracowaną dokumentacją projektową

Budowa budynku zaplecza zaprojektowana na działce 525/5 i  zawierać się musi w obszarze wyznaczonym na załączniku nr 3.6 (wycinek z mapy sytuacyjnej) określonym parametrami 30x26m z dopuszczalną tolerancją ± 1m. Zachować należy wolną od zabudowy strefę 6,0m  od strony granicy z działkami: północną i wschodnią (komunikacja późniejszych etapów inwestycji).

Zakres opracowania obejmuje projekt i wykonanie rozbiórki istniejącego budynku socjalno
-szatniowego. Budynki wznoszone w systemie kontenerowym.

Kompletna dokumentacja projektowa winna zawierać następujące branże:

a) architektura

b) konstrukcja

c) instalacja wodna, kanalizacja sanitarna

d) instalacja wentylacyjna

e) instalacja centralnego ogrzewania

f) instalacja gazowa

g) instalacja elektryczna i oświetleniowa

h) przyłącza instalacji

i) instalacja odgromowa

j) zagospodarowane działki

2. Charakterystyka parametry określające zakres robót.

Budynek zaplecza klubowego o maksymalnych wym. 24,0 x 20,0 m winien spełniać normy określone w aktualnym podręczniku licencyjnym PZPN dla IV ligi i klas niższych. Budynek przeznaczony na szatnię sportową na potrzeby rozgrywania IV ligi.

Budynek winien spełniać parametry określone przez PZPN – lub inny wyznacznik

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

3.1. Inwestycja zlokalizowana będzie w Głogowie, powiat głogowski, województwo dolnośląskie. Zaplecze klubu sportowego należy zaprojektować, a następnie wybudować 
na dz. nr 525/3 i 525/5, obręb ŻARKÓW, miasto Głogów, powiat głogowski. Działka 
nr ewid. 525/3 i 525/5, obręb ŻARKÓW, działki stanowią własność Chrobry Głogów S.A.

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki 525/3 i 525/5 położone w obrębie 9 "Żarków" oznaczone 
na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem 66UPs z przeznaczeniem 
na zespół usług publicznych obejmujących urządzenia sportu, rekreacji, wypoczynku, rozrywki i kultury.

3.2. Przewidziany do zaprojektowania budynek zaplecza klubu sportowego (szatnie 
– łaźnie) wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu wymaga uzyskania decyzji 
o udzieleniu pozwolenia na budowę.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe obiektu.

Planowana rozbudowa budynku to obiekt nie podpiwniczony, w którym mieścić się będą:

- szpalecze klubowe (szatnie, łaźnie)

- zaplecze socjalne (pomieszczenia pracownicze, sala odpraw)

- zaplecze magazynowe

- pomieszczenia techniczne (niezbędne do funkcjonowania budynku)

- toalety ogólno dostępne (z dostępem z zewnętrz)

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo – kubaturowych

1.5.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich planowanej funkcji

1. Budynek zaplecza klubowego o maksymalnych wym. 24,0 x 20,0m.

Szatnia 1 = 	22,0 m2  ± 2,0m 2

Szatnia 2 = 	22,0 m2  ± 2,0m2

Szatnia 3 = 	22,0 m2  ± 2,0m2

Szatnia 4 =	22,0 m2  ± 2,0m2

Natryski szatni 1=(3natryski 1,0x1,50m,wc, 3umywalki, brodzik do nóg) ~17,0 m2 ± 2,0m2

Natryski szatni 2=(3natryski 1,0x1,50m,wc, 3umywalki, brodzik do nóg) ~17,0 m2 ± 2,0m2

Natryski szatni 3=(3natryski 1,0x1,50m,wc, 3umywalki, brodzik do nóg) ~17,0 m2 ± 2,0m2

Natryski szatni 4=(3natryski 1,0x1,50m,wc, 3umywalki, brodzik do nóg) ~17,0 m2 ± 2,0m2

Magazyn sprzętu sportowego = 45m 2 ± 2,0m2

Pomieszczenie parcownicze (2 osoby)  = 15,0 m2 ± 2,0m2

WC dla niepełnosprawnych = (1 kpl)

WC dla kobiet ( 2 umywalki, 2 miski ustępowe)

WC dla mężczyzn (2 umywalki, 2 miski ustępowe 3 pisuary)

Łączna powierzchnia saniatriatów ogólnodostępnych 35,00m2 ± 3,0m2

Kotłownia gazowa = 11 m2 ± 2,0m2

Szatnia sędziów = (4 osoby) 11 m2 ± 2,0m2

Sala odpraw = 35 m 2 ± 3,0m2

Komunikacja – niezbędna do funkcjonalnego użytkowania obiektu

    - Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe.

- powierzchnia użytkowa  ~ 340m2 ± 10%

- powierzchnia zabudowy ~ 400m2 ± 10%

- kubatura		   ~ 1450m3 ± 15%

1.5.3. Określenie możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni 
i kubatur lub wskaźników.

1. Kubatura budynku może ulec powiększeniu lub pomniejszeniu do 15%

2. Łączna powierzchnia użytkowa podana dla wszystkich pomieszczeń może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu do 10%, biorąc pod uwagę wymagane normatywy projektowania 
i wymagania dla poszczególnych pomieszczeń wg pkt. 1.5.1.

6. Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1.6.1. Przygotowanie terenu budowy:

Z uwagi na przyszłą realizację zadania przy istniejącym budynku socjalno-szatniowym, teren budowy dla zachowania bezpieczeństwa należy odgrodzić od czynnych obiektów (boisko, trybuny). Składowanie materiałów budowlanych przewidzieć również w obrębie wygrodzonego terenu. Dostarczany materiał drogą dojazdową również winno być zachowane bezpieczeństwo dla osób postronnych.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oczyści teren inwestycji ze wszystkich pozostawionych urządzeń, obiektów, gruzu oraz dokona wyrównania terenu i skarp znajdujących się na terenie objętym zamierzeniem inwestycyjnym w ramach ustalonego wynagrodzenia. Działania te należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

1.6.2. Wymagania dotyczące architektury.

Kompozycja budynku jednobryłowa z sanitariatami ogólnodostępnymi, wpisanymi w bryłę. Dach na budynku projektowanym płaski o spadku 5-10º zgoodnie z wymaganiami dla przyjętego pokrycia. Budynek winien nawiązywać kompozycyjnie do istniejącej sąsiedniej zabudowy 
i wymagań MPZP, oraz zamawiającego, głównie w zakresie kolorystyki.

1.6.3. Wymagania dotyczące funkcji.

W ramach projektu budowlano – wykonawczego należy zaprojektować zaplecza klubowego głównie do przeprowadzania zajęć, zawodów piłki nożnej z pomieszczeniami socjalnymi, salą narad, magazynem sprzetu, komunikacją i ogólnodostępnymi sanitariatami. W  ramach dostępności dla osób niepełnosprawnych należy przewidzieć dla  komunikacji na zewnątrz pochylnię.

1.6.4. Wymagania dotyczące konstrukcji.

Konstrukcja budynku – tradycyjna murowana. Ściana w układzie dwuwarstwowym 
o grubości warstwy nośnej 24-25cm. Stropodach stanowiący przekrycie na całości budynku na bazie stropów betonowych (gęstożebrowych i/lub monolitycznych), Dach pokryty płytą warstwową z rdzeniem z wełny mineralnej z uwzględnieniem wymagań w zakresie współczynnika U.

1.6.5. Wymagania dotyczące instalacji.

Budynek winien być wyposażony w instalację : elektryczną, wodno –kanalizacyjną, c.o., gazową, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, odgromową, przeciwpożarową, ew. inną. Ogrzewanie zaplecza instalacja wodna grzejnikowa.

Przewiduje się budowę kotłowni gazowej z piecem c.o. i c.w.u., dla projektowanego budynku. Przewidzieć wentylację sali i zaplecza mieszaną,  mechaniczną i grawitacyjną oraz zapewnić odpowiedni nawiew powietrza.

1.6.6. Przyłącza instalacji

Przyłącze wodne, kanalizacji sanitarnej, gazowe,  elektryczne, wykonać zgodnie 
z warunkami przyłączenia właściciela sieci.

1.6.7. Roboty wykończeniowe wewnętrzne.

Wykończenie budynku standardowe dla obiektów sportowych.

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne (WC, natryski) ściany wyłożone płytkami gresowymi do pomieszczeń mokrych wraz z posadzkami. W pozostałych pomieszczeniach również płytki gresowe i/lub wykładziny obiektowe – materiał zmywalny.

Umywalki szer. minimum 50 cm, pojemniki na mydło w płynie i na ręczniki papierowe, muszle ustępowe kompaktowe z deskami sedesowymi, pojemniki na papier toaletowy, baterie kompaktowe, natryski bezpośrednio ze ściany, kabiny natryskowe otwarte przesłonione kotarami, 	WC niepełnosprawnych wyposażone zgodnie z wymogami.

Szatnie wyłożone płytkami gresowymi do wysokości min. 1,5 m , powyżej i sufit  malowane farbami emulsyjnymi, wieszaki na odzież na ścianach, ławki pod wieszakami, ilość i rozmieszczenie uzgodnić z użytkownikiem.

Korytarze, magazyn, pom. gospodarcze, kotłownia również wyłożone płytkami gresowymi do wysokości min. 1,5 m powyżej i sufity malowane farbami emulsyjnymi.

Pokój pracowniczy malowany farbami emulsyjnymi, przy umywalce płytki  ceramiczne, pojemnik na mydło i ręczniki papierowe.

Drzwi z korytarzy opisane, wyposażone w zamki patentowe. Drzwi zewnętrzne 
i  do budynku  z dwoma zamkami patentowymi. Drzwi ewakuacyjne ilość
 i  rodzaj zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stolarka okienna PCV wraz z roletami zewnętrznymi, szyby podwójne

1.6.8. Roboty wykończeniowe zewnętrzne.

Należy wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grub. 12 cm w technologii systemowej, wykończenie tynkami mineralnymi. Kolorystyka elewacji dostosowana do wymagań Zamawiającego. Wykonać obróbki  blacharskie, rynny, rury spustowe, drabiny włazowe. Pas szerokości minimum 0,5 m wokół budynku z kostki brukowej.

1.6.9. Zagospodarowanie terenu.

Ilość miejsc parkingowych powinna odpowiadać potrzebom użytkowania i wymaganiom MPZP. Wykonać dojazdy, dojścia, zieleń, oraz niezbędne uzbrojenie  w tym ewentualne przekładki kolidujących sieci. Uzyskać decyzję administracyjną rozbiórki obiektu istniejącego jeżeli będzie wymagana.

1.6.10. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

Rozwiązania budowlano – konstrukcyjne zawarte są w pkt. 1.6.4. Wskaźnik ekonomiczny 
– koszt 1 m2 powierzchni użytkowej zrealizowanego budynku zaplecza.

1.6.11. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z  postanowieniami ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. 2013r. nr 1409  oraz z 2004r. Nr 6 poz.41 nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888 i nr 96 poz.956) obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki  budowlanej.

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UZYTKOWEGO

1. Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Stanowi załącznik do programu. (zał. nr 3.1)

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Projekt oraz jego realizację należy wykonać zgodnie z postanowieniami  ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. Nr 1409 z późn. zmianami) obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej

3. Inne dostępne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót  budowlanych stanowiące załącznik do programu.

- wypis z rejestru gruntów (zał. nr 3.2)

- mapa do celów projektowych  (zał. nr 3.3)

- opinia geotechniczna (zał. nr 3.4)

- wypis z MPZP (zał. nr 3.5)

- wycienke z mapy sytuacyjnej (zał. nr 3.6)

4. Pozostałe opinie, zgody oraz warunki techniczne niezbędne do zaprojektowania budynku

Należy wystąpić do odpowiednich instytucji.

Zatwierdzam:

Głogów, dnia 10.06.2016r.